SVOJSTVA RAČUNALA

1. PODJELA RAČUNALA

a) prema standardu proizvođača

U počecima razvoja postojala su 2 glavna proizvođača

(razlika u hardveru i softveru, zato nisu kompatibilni 
(nisu uskladivi, neudruživi su)):

- IBM – računala po IBM standardu

- Apple – računala po Apple standardu

b) po veličini

I. osobna računala (Personal Computer – PC)

- stolna (Desktop).

- prijenosna računala (laptop i notebook)

- ručna računala (kao osobni podsjetnik-veličine dlana i džepna računala, npr. Palmtop, Pocket PC i PDA)

II. velika računala (''snažna''-za ustanove, organizacije, tvrtke):

- radne stanice (workstation) i poslužiteljska računala (server)

(vel dimenzija i sposobnosti, za brzu obradu podataka)

c) prema proizvođaču procesora (po IBM standardu):

- Intel – Intelovi procesori

- AMD – AMD-ovi procesori

2. SPOSOBNOSTI PROCESORA

-količina podataka obrađena u jedinici vremena

- povećanje se postiže.

- povećanjem brzine radnog takta

- proširenjem registara procesora tako da od jednom može zahvatiti više podataka

- 2 jedinice za mjeru snage i brzine (obrade podataka) procesora:

- MIPS (Million Instructions Per Second)

- MFLOPS (Million FLOating Points Per Second)

3. KAPACITET GLAVNOG SPREMNIKA

- važan je čimbenik brzine rada računala

-Kada nema dovoljno mjesta u gl.spremniku, OS dijelove njegova sadržaja pohranjuje na čvrsti disk (tako oslobađa prostor za tekuće potrebe)

Čvrsti disk daleko sporiji od spremnika → što osjetno usporava 
									rad cijelog računala.

4. BRZINA PROTOKA PODATAKA

- ima utjecaj na brzinu rač. sustava u cjelini:

- po sabirnicama unutar računala, kao i

- brzina protoka podataka od računala prema vanjskim spremnicima
									  i ostalim uređajima

- mjeri se

-u megabitima u sekundi (Mb/s) 
		- ili rjeđe u megabajtima u sekundi (MB/s)

- (1 MB/s = 8Mb/s)

- Sabirnice danas imaju brzine do 10 gigabajta u sekundi (GB/s).